飞控控制卡扩展功能

使用说明书

1 温湿度使用说明	- 2 -

1.1 支持的传感器型号	- 2 -

1.2 支持的控制卡型号	- 2 -

1.3 传感器焊接说明	- 3 -

1.4 温度编辑注意点	- 4 -

2 红外遥控使用说明	- 5 -

2.1 红外遥控器及接收头型号	- 5 -

2.2 支持的控制卡型号	- 5 -

2.3 红外接收头焊接说明	- 6 -

2.4 使用说明	- 7 -

3. 恢复出厂设置	- 10 -

3.1 概述	- 10 -

3.2 软件恢复出厂设置	- 10 -

3.3 硬件恢复出厂设置	- 11 -

# 1 温湿度使用说明

## 1.1 支持的传感器型号

1. A型—温度+湿度传感器：AM2301

2. B型—单温度传感器：DS18B20

## 1.2 支持的控制卡型号

1. 支持A型—温度+湿度的卡型号如下：
所有的二代卡（除A2）都支持；三代卡都支持（除SU3）。

2. B型—单温度的卡型号如下：

B2， C2， DU2+， DN2+，所有三代卡（除SU3）。

## 1.3 传感器焊接说明

1. A型—温度+湿度

2. B型—单温度

## 1.4 温度编辑注意点

1. 选择温度分区

2. 温度分区请选择对应的温度型号

3. 同一个节目中B型—单温度与湿度分区不能同时存在，否则B型—单温度显示将失效。

# 2 红外遥控使用说明

## 2.1 红外遥控器及接收头型号

红外遥控器：

淘宝连接：http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.28.XswIIg&id=10019470885

红外接收头：


淘宝连接：http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1000774.53.yElo24&id=12432333651

## 2.2 支持的控制卡型号

B2， C2， DU2+， DN2+，所有三代卡（除SU3）。

## 2.3 红外接收头焊接说明

- 三代卡焊接

控制卡接口         接收头

VCC  -------------    正

GND  -------------    负

REMOTE ---------   数据

- B2，C2

控制卡接口         接收头

VCC  -------------    正

GND  -------------    负

D6    -------------   数据

- DU2+，DN2+

控制卡接口         接收头

VCC  -------------    正

GND  -------------    负

D3    -------------   数据

## 2.4 使用说明

- 功能概述

通过遥控器可以实现如下功能：
节目切换，亮度调节，屏幕测试，开关机，时间日期设置。

各按键功能：

控制开关机

MENU    控制模式切换： 常用模式  双数字节目选择模式  设置日期  设置时间  常用模式

TEST    测试模式。 全亮（或全灭）  隔两列亮  隔一列亮  正常显示

增加亮度

降低亮度

取消亮度设置，返回常用模式

播放上一节目

播放下一节目

C       取消节目锁定

0 – 9    节目指定，时间设置

确认设置。

- 节目切换

  - 常用模式

控制卡默认处于常用模式, 直接按下0 – 9 ，播放对应节目。

0对应节目0，1对应节目1，依次类推。

  - 双数字节目选择模式

按MENU键，进入双数字节目选择模式，显示屏右上角会显示“--”。
可以直接选择播放节目00到节目99。

按第一下，选择节目的第一位，第二下选择节目的第二位。短暂停顿后开始播放选中的节目。并自动返回到常用模式。

譬如选节目25。先按2键，屏显示“2-”，再按5键，屏显“25”，再播放节目25.

按键，返回常用模式

提示：选择节目后，被选中的节目会进入循环播放模式，如果想返回节目交替播放模式，请按C键。

- 亮度调节

常用模式下可以进行亮度调节，亮度共16级，当亮度已经调节到最大或者最小时，操作被忽略。

增加亮度

降低亮度

取消通过遥控设置的亮度返回到节目下载时的亮度

- 屏幕测试

常用模式下可以进行测试功能。

依次按测试键，LED屏显示如下：

全亮           隔两列亮           隔一列亮

正常

节目

- 开关机

常用模式下有效。

控制开关机

- 设置时间日期

设置时间时期显示屏最小需要80像素点宽。小于最小宽则不支持时间日期设置。

A．设置日期

通过MENU键，按两次进入设置日期状态，屏幕显示当前日期（年-月-日）。光标闪烁位置为当前可以编辑的日期位。

按数字0-9键，输入日期数字，
   按,键，左右移动光标。

按键，确认设置的日期，并进入设置时间。

按键，返回常用模式，本次设置日期无效。

B．设置时间

通过MENU键，在常用模式按三次进入设置时间状态，或者在设置完日期自动进入。屏幕显示当前时间（“时：钟：秒”）。光标闪烁位置为当前可以编辑的时间位。

按数字0-9键，输入时间数字，
   按,键，左右移动光标。

按键，确认设置的日期，并自动返回常用模式，播放节目。

按键，返回常用模式，本次设置时间无效。

# 3. 恢复出厂设置

## 3.1 概述

对没有升级过的控制卡发送了需要对控制卡固件升级的新功能时，通常会造成控制卡不可用，这时可以通过恢复出厂设置功能恢复控制卡，然后再升级控制卡，再使用新功能。

串口通讯卡通过软件恢复出厂设置。

U盘和网络卡通过硬件恢复出厂设置。

## 3.2 软件恢复出厂设置

串口通讯的控制卡可通过恢复出厂设置。

第一步：

密码：168或者888

第二步：选择正确的串口

第三步：点击，等待恢复。

	提示：如果恢复失败，请多试验几次。

## 3.3 硬件恢复出厂设置

U盘和网络卡使用硬件恢复出厂设置。

1. 所需器材

镊子或者小铁丝

2. 硬件连接

用镊子或者小铁丝将控制卡上的GND和D2 两个孔连接。如图：

3. 给控制卡上电10秒。

4. 按测试按键，查看屏是否测试功能正常。

如正常，说明恢复成功，请去掉镊子或者小铁丝，对控制卡固件升级。
如不正常，说明恢复失败，请检查镊子是否没有把GND和D2连接上，确认接好后再重试。试几次后依然失败，可能需要返厂调查原因。